3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Каждое изделие и его конструкторские документы должны иметь обозначение по ГОСТ 2.201—68. Однако до разработки классификатора в учебных проектах целесообразно применять структуру обозначений, несколько отличную от рекомендуемой в ГОСТ.

Обозначение изделия и его основного конструкторского  документа (спецификации и чертежа детали) имеет структуру, состоящую из четырех частей:

ХХХХ.ХХХХХ.ХХ.ХХ

I            II        III  IV

- Первая часть обозначения (четыре знака) — индекс кафедры и обозначение выполняемой работы. Для курсового проекта по кафедре транспортно-технологических машин эта часть обозначения имеет вид ДМКП, т. е. представляет собой первые буквы слов: детали машин, курсовой проект.

- Вторая часть — классификационная характеристика проектируемого студентом изделия; в учебном проекте заменяется шифром студента, т. е. номером его зачетной книжки.

- Третья часть —порядковые номера сборочных единиц от 01 до 99.

- Четвертая часть — порядковые номера деталей от 01 до 99.

Все конструкторские документы, кроме основных, имеют в обозначении пятую часть — шифр документа: ПЗ — пояснительная записка, СБ — сборочный чертеж, ВО — чертеж общего вида и т. д.

Примеры обозначения конструкторских документов:

ДМКП. 73256.00.00. ПЗ — расчетно-пояснительная записка,

ДМКП. 73256.00.00 — спецификация общего вида привода,

ДМКП. 73256.00.00. ВО — чертеж общего вида привода,

ДМКП. 73256.01.00 — спецификация редуктора (сборочной единицы),

ДМКП. 73256.01.00. СБ — сборочный чертеж редуктора,

ДМКП. 73256.01.03 — вал редуктора,

ДМКП. 73256.01.08 — зубчатое колесо редуктора,

ДМКП. 73256.03.00. СБ —сборочный чертеж муфты,

ДМКП. 73256.03.06 — деталь муфты и т.д.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Расчетно-лояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105—68 и ГОСТ 2.106—68 и является конструкторским документом, в котором содержится описание проектируемого изделия, обоснование принятых при проектировании технических и технико-экономических решений, расчеты работоспособности изделия в целом и его элементов и т. п.

Расчетно-пояснительная записка должна включать титульный лист, содержание (оглавление), задание на курсовой проект, основную часть и список использованной литературы.

Расчетно-пояснительная записка выполняется на листах белой писчей бумаги формата А4 (210X297). Каждый лист должен иметь рамку, отстоящую от левой кромки листа на 20 мм, от остальных кромок — на 5 мм.

На первом листе вычерчивается основная надпись по форме 2 ГОСТ 2.104—68.

Все последующие листы должны иметь основную надпись по форме 2а ГОСТ 2.104—68.

В учебном проекте рамку и основную надпись должны иметь первый лист, на котором приводится содержание, и последний лист, на котором приводится список использованной литературы.

Все остальные листы расчетно-тюяснительной записки можно выполнять без рамок и основной надписи, оставляя при этом поля слева 30 мм, справа, внизу и вверху — 20 мм и проставляя номера страниц в правом верхнем углу листа арабскими цифрами с точкой.

Текст записки следует писать черными чернилами, пастой с высотой букв не менее 2,5 мм, либо путем компьютерного набора в редакторе MW, интервал полуторный, размер шрифта 14. Рисунки черно-белые в формате, совместимом с MW.

Титульный лист является первым листом расчетно-пояснительной записки и выполняется стандартным шрифтом тушью, черными чернилами или компьютерным набором. Образец титульного листа приведен на стр. 26.

Содержание (оглавление) включает перечисление заголовков всех разделов, подразделов и пунктов записки с указанием номеров страниц, на которых они помещены. Пример выполнения этого листа записки приведен на стр. 19—20.

Задание на проектирование (техническое задание) помещается вслед за содержанием.

Основной текст расчетно-пояснительной записки должен быть изложен кратко и понятно.

Примерный перечень вопросов, которые должны «быть освещены в основном тексте, приведен в разделе I настоящих методических указаний и в примере выполнения листа «Содержание» записки (стр. 27—28).

Основной текст записки рекомендуется разбивать на разделы, подразделы и пункты, причем все они должны быть пронумерованы арабскими цифрами.

Пример нумерации приведен на рис. 27—28.

Наименования разделов, подразделов и пунктов должны быть краткими, соответствовать содержанию и записываться в виде заголовков.

Переносы слов в заголовках не допускаются.

Точку в конце заголовка не ставят.

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не менее 10 мм, между заголовком и предыдущим текстом — 15—20 мм.

Обособленные по смыслу предложения необходимо записывать с нового абзаца. Рекомендуется излагать текст в безличной форме, например, «Окружное усилие в зацеплении определяется по формуле (4)».

В тексте, на рисунках и в таблицах не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых (например, и т. п., рис. 3, и т. д.).

|  | С О Д Е Р Ж А Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задание на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Выбор двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кинематический и силовой расчет привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Расчет конической передачи редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Проектный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Геометрический расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Расчет изломной выносливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Расчет изломной прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Расчет цилиндрической передачи редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Проектный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Геометрической расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Проверочный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Расчет контактной выносливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Расчет контактной прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. Расчет изломной выносливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.4. Расчет изломной прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Расчет цепной передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Расчет износостойкости цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Расчет прочности цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Геометрической расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Предварительный расчет валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. предварительный выбор подшипников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Определение конструктивных размеров зубчатых колес, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звездочек, корпуса и крышки редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Расчет шпоночных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Проверочный расчет подшипников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.2. Расчет статической грузоподъемности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.1. Расчет динамической грузоподъемности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Подшипники быстроходного вала редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДМКП. 73256.00.00.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ПРИВОД ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА |  |  | Лит |  |  | Лист |  | Листов |  |  |  |
|  | Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПбГАСУ гр. 1-АХ-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Подшипники промежуточного вала редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Расчет динамической грузоподъемности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2. Расчет статической грузоподъемности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Проверочный расчет валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Быстроходный вал редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Расчет выносливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. Расчет прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Промежуточный вал редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. Расчет выносливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. Расчет прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выбор смазки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Порядок сборки редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Подбор и расчет муфт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДМКП.73256.00.00.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Во всей расчетно-пояснительной записке должно соблюдаться единство терминологии и условных обозначений. Недопустимо, например, обозначать одним и тем же символом различные величины.

В тексте перед обозначением параметра необходимо давать его пояснение (например, «предел текучести σт»).

Единицы измерений и размерности необходимо приводить в какой-либо одной из принятых систем измерения. Предпочтение следует отдавать системе СИ.

Расчетные формулы необходимо располагать в середине строки.

При выполнении курсового проекта на компьютере необходимо использовать редактор формул. При этом в формулах латинские буквы пишутся в математическом стиле (курсив): a, b, c, d, а все остальные – в текстовом: а, б, в, г, д, ψ, σ, β, η, μ.

В формулах следует применять обозначения и символы, установленные соответствующими стандартами или общепринятые в технической литературе.

Те формулы, на которые в дальнейшем тексте делаются ссылки, нумеруют арабскими цифрами.

Номер ставят с правой стороны листа, на уровне формулы, в круглых скобках.

После формулы помещают перечень всех содержащихся в ней символов с расшифровкой их значений и указанием размерностей.

Расшифровка символов не производится в том случае, если она была сделана в предыдущих формулах.

Расшифровка символов должна производиться в той последовательности, в какой они приводятся в формуле.

Если формула имеет вид дроби, то сначала поясняется числитель, а затем знаменатель.

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Пример

«Допускаемое напряжение при расчете изломной выносливости зубьев определяется по формуле [4]

|  | [σ−1н]=σ−1[n]kσkpн | (19) |
| --- | --- | --- |

где σ-1 — предел выносливости материала зубчатого колеса при симметричном цикле изгиба, кгс/см2;

[п]—допускаемый коэффициент запаса выносливости;

kσ — эффективный коэффициент концентрации напряжений у корня зуба;

kpи — коэффициент режима нагрузки.

При подстановке числовых значений величин, входящих в формулу, необходимо числа располагать в той последовательности, в какой расположены символы в формуле. Вслед за подстановкой числовых значений следует приводить результат вычислений без промежуточных вычислительных операций, например,

|  | [σ−1н]=18001.7⋅2.3⋅1.12=515 кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |

Сокращения и зачеркивания не допускаются.

Все вычисления должны быть проведены с точностью до 4-го знака.

Текстовую часть и расчеты следует сопровождать соответствующими  иллюстрациями   (схемами,   эскизами,   эпюрами    и т. п.) в произвольном масштабе. Количество иллюстраций    должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста   и расчетов. Иллюстрации могут быть расположены как по   тексту записки, так и в конце его (в виде приложений). Все   размещаемые в записке иллюстрации именуются рисунками и нумеруются арабскими цифрами (например, рис. 1, рис. 2 и т. д.). Ссылки на иллюстрации дают по типу «(рис. 2)... или «на рис. 2». Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают   с   сокращенным   словом    «смотри»;   например,   «см. рис. 2». Иллюстрации должны иметь тематическое наименование, например, «Рис. 4. Расчетная схема вала». Рисунки должны размещаться на данном или на следующем листе после первой ссылки на них в тексте.

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц в соответствии с ГОСТ 2.105—68. Пример оформления таблицы приведен на рис. 2. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица ...» с указанием порядкового номера, например «Таблица 3». Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается. Каждая таблица должна иметь заголовок, который (как и слово «Таблица») начинается с прописной буквы и помещается между надписью «Таблица...» и верхней линией рамки таблицы. При ссылках в тексте слово «таблица» пишется сокращенно, например, «Значение крутящего момента на валу шестерни находим из табл. 1». Заголовок граф таблицы начинают с прописной буквы, а подзаголовки — со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Если подзаголовки имеют самостоятельное значение, то и их начинают с прописных букв. Заголовки и подзаголовки указывают в единственном числе. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Цифры в графах следует располагать так, чтобы классы чисел совпадали.

Список использованной литературы помещается под заголовком «Литература» в конце расчетно-пояснительной записки.

По каждому литературному источнику должны быть указаны порядковый номер в списке, фамилии и инициалы авторов, наименование,   место    издания,   наименование  издательства,  год     издания.   Ссылки   в   тексте   на   литературный   источник даются порядковым номером (заключенным в квадратные скобки), под которым этот источник помещен в списке литературы. Например, «принимаем коэффициент концентрации напряжений kσ= 1,8 [4]». [4] означает, что указанный коэффициент заимствован из пособия Чернавского С. А. и др. «Проектирование механических передач», так как это пособие в описке использованной литературы указано под номером 4.

Пример оформления листа расчетно-пояснительной записки, на котором приводится список использованной литературы, дан на стр. 33.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Форма и порядок заполнения спецификаций устанавливаются в ГОСТ 2.108—68, Спецификация является основным конструкторским документом сборочной единицы, определяет состав изделия и документацию к нему и необходима для планирования и изготовления изделия.

Спецификация составляется на отдельных листах формата А4 по форме 1 (см, ГОСТ 2.108—68) для первого листа и по форме 1а для последующих листов. Спецификация выполняется для каждой сборочной единицы. Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей .последовательности.

Документация. К документации относятся сборочный чертеж, пояснительная записка и т. п.

Сборочные единицы. В этом разделе записываются сборочные единицы, входящие в специфицируемое изделие (например, редуктор, муфта, сварная рама и т. п.).

Детали. В этом разделе записываются все нестандартные детали, не входящие в сборочные единицы специфицируемого изделия (например, корпус, вал, колесо зубчатое и т. п.). Рекомендуется однотипные детали группировать в одном месте (детали передач, валы и т. п.).

Стандартные изделия. Стандартные изделия группируют по типам (функциональным группам), например, подшипники, крепежные детали и т. п. В пределах функциональной группы детали записывают в алфавитном порядке наименований изделий (болт, винт, гайка, шайба и т. д.); в пределах одного наименования — по возрастанию номера ГОСТ изделия, а в пределах одного ГОСТ — по возрастанию основного параметра .(например, гайки М2, М16, М20 и т. п.).

| Литература - Решетов Д. Н. Детали машин/ Д. Н. Решетов. - М., «Машиностроение». - 1989. – 496 c. - Дунаев П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование / П.Ф.Дунаев, О.П. Леликов. – М., «Машиностроение». -2004. – 560 с. - Чернавский С.А Курсовое проектирование деталей машин / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. М.; "Альянс" – 2005. – 416 с. - Единая система конструкторской документация (EСKД). Основные положения. ГОСТ 2.101—68 — ГОСТ 2.121—73. - Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301—68 — ГОСТ 2.317—69. 10. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения чертежей различных изделий. ГОСТ 2.401—68— ГОСТ 2.426—74. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Материалы. В этом разделе записываются, например, смазочное масло, герметизирующие составы и др.

Заголовки разделов спецификации подчеркивают основной линией и после каждого раздела оставляют несколько свободных строк для возможности последующих записей. После заголовка также оставляется одна свободная строка,

Вертикальные графы спецификации заполняются следующим образом:

в графе «Формат» указываются форматы только тех документов, которые разработаны в данном проекте;

графа «Зона» в курсовом проекте не заполняется;

в графе «Позиция» записываются порядковые номера составных частей изделия;

в графе «Обозначение» записываются обозначения документов, спецификаций сборочных единиц и деталей.;

в графе «Наименование» записываются в разделе «Документация» наименования документов (Сборочный чертеж, Пояснительная записка и т. п.), в разделах «Сборочные единицы» и «Детали» — наименование соответствующих составных частей;

в графе «Количество» указывается количество соответствующих составных частей на одно специфицируемое изделие; в разделе «Материалы» в этой графе записывается общее количество материала на одно изделие с указанием единиц измерения;

в графе «Примечание» в курсовом проекте записываются материалы деталей, на которые не выполняются в проекте рабочие чертежи, и на стандартные изделия (детали).

Пример заполнения спецификации приведен на стр. 36—38.