По книге «Курсовое проектирование деталей машин» М. «Машиностроение» 1988.

Ременная передача

- Плоскоременная передача

Исходные данные для проектирования:

- Условия эксплуатации;

- Кинематическая схема;

- Передаваемая мощность;

- Частота вращения n1 вала двигателя;

- Частота вращения ведомого вала n2.

Пример расчета плоскоременной передачи

Исходные данные

Передаваемая мощность Р = 3.6 кВт ближайший по каталогу – 4 кВт;

Синхронная частота вращения nс = 1000 об/мин;

Скольжение s = 5.1 % .

Тп/Тном = 2.0

Передаточное отношение i=n1/n2 = 2.5 .

| №№ п/п | Определяемый параметр | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частота вращения ведущего шкива, об/мин n1=nc(1−s); (1.3) | n1 =1000(1-0.051)=949 об/мин |
| 2 | Вращающий момент на ведущем валу, Н∙м T1=Pω=30Pπn1; (7.1) | T1=30⋅3.6⋅1033.14⋅949=36.4Н∙м |
| 3 | Диаметр ведущего шкива, мм d1≈63T1 (7.2) | d1=6336.4⋅103=198мм; Принимаем d1 = 200 мм (см. с.120) |
| 4 | Диаметр ведомого шкива, мм d2=d1i(1−ε); (7.3) | d2=200⋅2.5(1−0.01)=495мм; Принимаем d2 = 500 мм (см. с.120). |
| 5 | Передаточное отношение i=d2d1(1−ε); (7.3) | i=500200(1−0.01)=2.525. Отклонение Δii=(2.525−2.5)1002.5=1% (допускается до 3%). |
| 6 | Межосевое расстояние, мм a=2(d1+d2); (7.5) | a=2(200+500)=1400мм. |
| 7 | Угол обхвата малого шкива αio=180−60d2−d1a; (7.6) | αio=180−60500−2001400=167o |
| 8 | Длина ремня, мм L=2a+0.5π(d1+d2)+(d2−d1)24a (7.7) | L=2⋅1400+0.5⋅3.14(200+500)+ +(d2−d1)24⋅1400≈3920мм. |
| 9 | Скорость ремня, м/с v=πd1n160 (7.8) | v=3.14⋅0.2⋅94960=10м/с |
| 10 | Окружная сила, Н Ft=Pv; (7.9) | Ft=3.6⋅10310=360H |
| 11 | Из табл. 7.1. выбираем ремень Б800 с числом прокладок z=3, δo=1.5 мм, ρо=3 Н/мм. Проверяем выполнение условия δ ≤ 0.025d1. | δ=δ0z=1.5⋅3=4.5мм. 0.025⋅d1=0.025⋅200=5мм. Условие выполнено. |
| 12 | Коэффициент угла обхвата Сα=1−0.003(1−α1o); (7.14) | Cα=1−0.003(180−167)=0.96 |
| 13 | Коэффициент, учитывающий влияние скорости ремня Сv=1.04−0.0004v2; (7.15) | Cv=1.04−0.0004⋅102=1.0 |
| 14 | Коэффициет режима работы Сp – по табл. 7.5. | Для передачи к ленточному конвейеру при постоянной нагрузке Сp = 1.0 |
| 15 | Коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров передачи Сө | ПРи наклоне до 60о принимаем Сө=1 |
| 16 | Допускаемая рабочая нагрузка на 1 мм прокладки, Н/мм. [ρ]=ρ0CαCvCρCθ (7.13) | [ρ]=3⋅0.96=2.88 Н/мм |
| 17 | Ширина ремня, мм b≥Ftz[ρ]; (7.12) | b≥3603⋅2.88=42мм; по табл. 7.1 принимаем b = 50 мм. |
| 18 | Предварительное натяжение ремня, Н F0=σ0bδ; (7.11) | F0=1.8⋅50⋅4.5=405H |
| 19 | Натяжение ветвей, Н Ведущей F1=F0+0.5Ft; Ведомой F2=F0−0.5Ft (7.10) | F1=405+0.5⋅360=585H F2=405−0.5⋅360=225H |
| 20 | Напряжение от силы F1, Мпа σ1=F1bδ; (7.19) | σ1=58550⋅4.5=2.6 МПа |
| 21 | Напряжение изгиба, Мпа σи=Eиδd1; (7.20) | σи=1004.5200=2.25МПа |
| 22 | Напряжение от центробежной силы, Мпа σv=ρv210−6 (7.21) | σv=1100⋅102⋅10−6=0.11 МПа |
| 23 | Максимальное напряжение, Мпа σmax=σ1+σи+σv; | σmax=2.6+2.25+0.11=4.96 МПа |
| 24 | Проверка долговечности ремня: число пробегов λ=vL; Ci=1.53i−0.5; Cн=1при постоянной нагрузке. Долговечность, ч H0=σ−16107CiCнσmax62⋅3600λ; (7.22) | λ=103.92=2.6с-1; Ci=1.532.5−0.5=1.6;Си=1; H0=76⋅107⋅1.64.966⋅2⋅3600⋅2.6=6650 ч. |
| 25 | Нагшрузка на валы передачи, Н Fв=3F0sinα12; (7.23) | Fв=3⋅405⋅sin16702=1213H |